望江单元SC0402-17地块土壤污染

状况初步调查报告主要内容

一、地块情况

望江单元SC0402-17地块（简称“本地块”）位于上城区望江街道，东至海潮路，南至规划婺江路，西至规划始版桥直街，北至规划近江路，中心坐标120.180896°E，30.244895°N，用地面积为35405m2。本地块拟规划为住宅兼容商业商务、城市轨道交通、公共交通场站、社会停车场用地（R21/B1/B2/S2/S41/S42），根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234号），属于0701城镇住宅/0901商业/0902商务金融/1206城市轨道交通/1208交通场站用地。

二、调查结果

本地块历史上本地块历史上曾作为农用地、杭州面粉厂、居民区使用，现状北侧为地铁18号线施工场地。地块内从严考虑现状地铁18号线施工场地施工设备、施工材料堆放、施工车辆通行的影响，同时为进一步排查燃煤中氟化物的影响，本次调查会在原面粉厂调查范围内布设点位，关注特征因子为重金属（镍、铜、镉、铅、汞、砷）、石油烃（C10-C40）、氟化物、多环芳烃（苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）。

地块相邻周边主要为杭州面粉厂、居民区、商铺超市、农贸市场、百江煤气供应站、江干区人民医院等。根据地块周边污染源分析，主要考虑杭州面粉厂以及面粉厂内租赁企业杭州佳艺印刷厂对本地块的影响，主要关注因子为砷、汞、氟化物、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）、多环芳烃（苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）。

本地块调查期间共布设7个土壤采样点（6个地块内土壤点、1个地块外对照点），采集土壤样品70个（地块内样品61个、对照点样品9个）；经现场快检筛选，送检土壤样品35个（地块内样品31个、对照点样品4个），同步采集送检4个现场平行样，共计39个。共布设5个地下水采样点（4个地块内地下水点、1个地块外对照点），采集及送检地下水样品6个（5个地块内样品、1个对照点样品），同步采集送检1个现场平行样，共计7个。

土壤检测项目共计48项，包括pH值、重金属（7项）、VOCs（27项）、SVOCs（11项）、氟化物、石油烃（C10-C40）。土壤样品48项检测项目中，检出10项，分别为pH值、镍、铜、镉、铅、汞、砷、氟化物、石油烃（C10-C40）、四氯乙烯。检出指标中pH值范围在7.99~10.89之间；氟化物检测值低于浙江省地方标准《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T892-2022）附录A中敏感用地筛选值；其余指标检测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。

地下水检测项目共计71项，包括土壤基本45项、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1中25项地下水常规指标（除土壤45项重复项、微生物和放射性指标外）、可萃取性石油烃（C10-C40）。地下水样品71项检测项目中，检出31项，分别为色度、浊度、pH值、总硬度、溶解性总固体、氯化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、碘化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、铁、铝、锰、钠、镍、铜、锌、镉、铅、汞、砷、硒、1,2-二氯乙烷、甲苯、苯胺、可萃取性石油烃（C10-C40）。检出指标中可萃取性石油烃（C10-C40）、苯胺检测值低于《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5中第一类用地筛选值；其余指标除色度、浊度、氨氮外检测值均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类标准限值要求；色度、浊度、氨氮不属于《地下水污染健康风险评估工作指南（试行）》附录H等相关标准的有毒有害物质，在地块地下水不作为饮用水的前提下，无需开展地下水健康风险分析。

综上，望江单元SC0402-17地块满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第一类用地”用途要求，可用于R21/B1/B2/S2/S41/S42住宅兼容商业商务、城市轨道交通、公共交通场站、社会停车场用地（0701城镇住宅/0901商业/0902商务金融/1206城市轨道交通/1208交通场站用地）开发，无需启动详细调查及风险评估程序。

三、建议

（1）建议在开发前实施封闭式管理，避免地块外无关人员随意进入，严防污染物质违规倾倒入本地块，不得暂存固体废弃物。

（2）如后期土地开发阶段遇到异常气味或土壤颜色异常情况，应停止施工，立即向主管部门上报。